#### OD AUTORA

Od końca lat sześćdziesiątych obserwuje się okres intensywnych badań nad tarciem, zużyciem materiałów, sposobami ich zapobiegania, z których najpowszechniejsze stało się smarowanie powierzchni.

Na początku lat dziewięćdziesiątych, dzięki włączeniu się do tych badań fizyków posługujących się najnowszymi metodami analizy powierzchni ciał stałych na poziomie atomowym, nauka zajmująca się tymi badaniami uzyskała znaczący impuls, a wyniki prac naukowych zupełnie nową jakość i znaczenie.

Monografia niniejsza poświęcona jest zagadnieniu reakcji tribochemicznych przebiegających podczas procesu tarcia z udziałem środków smarowych. Część pierwsza książki przedstawia podstawową wiedzę 
o tarciu, zużyciu, adhezji, zwilżaniu powierzchni ciała stałego. Druga zawiera również podstawowe informacje o środkach smarowych i ich rodzajach, olejach syntetycznych oraz dodatkach uszlachetniających środki smarowe. Zakres prezentowanych w tych dwóch częściach zagadnień jest 
ograniczony, jednak zdaniem autora wystarczający do wyjaśnienia złożonych zjawisk występujących w procesie tarcia. Trzecia część zawiera szerzej omówione główne zjawiska fizykochemiczne zachodzące w mikroprzestrzeni tarcia. Zjawiska te mają zasadniczy wpływ na przebieg reakcji tribochemicznych. I wreszcie ostatnie rozdziały omawiają reakcje tribochemiczne głównych dodatków uszlachetniających środki smarowe.

Niestety, ze względu na mnogość już dostępnych i świeżo ukazujących się publikacji z tej dziedziny nie mogłem przedstawić problemu tribochemii w sposób kompletny. Niemniej materiał niniejszej książki może być wprowadzeniem, ułatwiającym zrozumienie tribochemii procesu tarcia.

Winien jestem też już na wstępie wyjaśnienie, że ze względu na wielkie trudności w analizie wyników badań, spowodowane niezwykle małą przestrzenią, w której przebiegają reakcje tribochemiczne, niedoskonałością metod badawczych i analizy powierzchni, niewiele mechanizmów reakcji jest dostatecznie potwierdzone eksperymentem. Stąd przedstawiane mechanizmy działania dodatków uszlachetniających należy traktować niekiedy bardziej jako hipotezy niż niepodważalne i potwierdzone badaniami sposoby ich działania. Trzeba stwierdzić, że hipotezy są równie cenne, jak i potwierdzone eksperymentem wyniki badań mechanizmów reakcji tribochemicznych, a przekazane informacje mogą ukazać nowe horyzonty. Szerokie omówienie prezentowanych w książce prawie wszystkich wyników badań nad dodatkami siarkowymi miało na celu pokazanie historycznego rozwoju tych badań.

Oddając do druku tę monografię, chciałbym wyrazić podziękowanie 
i wdzięczność profesorom: C. Kajdasowi i W. Sułkowi; doktorom: M. Chmurze, D. Oziminie, S. Partyce, A. Kulczyckiemu i R. Wójcickiemu za cenne dyskusje i rady naukowe oraz moim koleżankom i kolegom: E. Korczak, B. Strombek, L. Margielewskiemu, G. Celichowskiemu 
i  I. Piwońskiemu za pomoc w przygotowaniach do druku tej książki.

Stanisław Płaza