# REAKCJE TRIBOCHEMICZNE TLENU

W procesie smarowania w atmosferze powietrza zawsze występuje rozpuszczony w środku smarowym tlen cząsteczkowy. Powoduje on destrukcje środka smarowego poprzez utlenianie baz olejowych i dodatków oraz reaguje z powierzchnią tarcia. Tribochemiczne reakcje tlenu z powierzchnią tarcia, zależnie od warunków występujących w styku tarciowym, powodują obniżenie lub zwiększenie zużycia.

Przy niskich stężeniach tlenu w środku smarowym tlen obniża zużycie w wyniku tworzenia antyadhezyjnych warstw tlenkowych. Przy jego wyższych stężeniach następuje nadmierne utlenianie powierzchni tarcia prowadzące do zwiększenia zużycia.

Zużycie utleniające w obecności środka smarowego łączy się z tworzeniem organicznych połączeń żelaza [158]. Obecność dodatków antyutleniających wpływa na wielkość zużycia i ilości tworzonych organicznych związków żelaza. Zużycie frettingowe stali wzrasta ze wzrostem stężenia tlenu [159]. Przypisuje się to tworzeniu wodoronadtlenków w reakcjach tlenu z węglowodorami bazy olejowej i następnie powstającym wolnym rodnikom nadtlenkowych z żelazem powierzchni tarcia. Przy dodaniu do oleju silnikowego wodoronadtlenku występuje zwiększenie zużycia zaworów [160–161]. Z kolei zużycie przy smarowaniu mieszaniną olej silnikowy – wodoronadtlenek bez dostępu tlenu z powietrza wyraźnie maleje. Rola tlenu w smarowaniu zmienia się bardzo, jeśli w oleju występują antyutleniacze, a szczególnie ZDTP.

Ostatnie badania nad utlenianiem związków organicznych potwierdzają bardzo duży wpływ katalityczny kompleksów żelaza oraz rolę różnych aktywnych form tlenu cząsteczkowego i jego produktów pośrednich z kompleksów metali przejściowych.

Na rys. 58 przedstawiono schemat konfiguracji elektronowych cząsteczki tlenu [162–163]. Schemat ten pokazuje pewne, szczególne własności tej cząsteczki. Po pierwsze, stan trypletowy 3Sg- jest stanem podstawowym. Jeden elektron zajmuje jeden, antywiążący orbital p, natomiast drugi elektron o tym samym spinie zajmuje drugi antywiążący orbital p prostopadły do poprzedniego. Trypletowy stan podstawowy występuje bardzo rzadko wśród cząsteczek dwuatomowych. Druga, szczególna właściwość cząsteczki tlenu związana jest z jej stanami wzbudzonymi. Oba stany wzbudzone są stanami singletowymi o energii wyższej odpowiednio o 102,7 kJ/mol i 157,2 kJ/mol od stanu podstawowego [164–165]. 
W stanie 1Dg ,  elektrony zajmują ten sam antywiążący orbital p 
w stanie 1Sg+, każdy elektron ulokowany jest we własnym orbitalu molekularnym. Stan 1Dg jest bardziej trwały niż stan 1Sg+. Mimo, że istnieją dwa stany singletowe cząsteczki tlenu, rozpowszechnione w literaturze pojęcie "tlen singletowy 1O2" 
oznacza stan 1Dg. Wynika to 
z faktu, że w stosowanych zwykle metodach otrzymywania tlenu singletowego stężenie formy 1Dg jest ok. 106 razy większe niż stężenie formy 1Sg+ [164].

Z tych rozważań wynika, że cząsteczka tlenu w stanie podstawowym jest dwurodnikiem. A zatem należałoby oczekiwać, że będzie ona reagować w sposób charakterystyczny dla rodników. Jednak, mimo rodnikowego charakteru cząsteczki tlenu jest ona niezwykle inertna w stosunku do pozbawionych ładunku, diamagnetycznych substratów, tj. ok. 99% związków organicznych występujących w przyrodzie. Wynika to z faktu, że zgodnie z zasadą Pauliego musi nastąpić zmiana stanu spinowego cząsteczki tlenu, aby mogła zajść reakcja ze związkiem diamagnetycznym. Proces ten wymaga nie tylko nakładu energii, ale i czasu. Zmiana stanu spinowego trwa ok. 10-8s podczas życia kompleksu aktywnego ok. 10-12s [162–163]. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby nastąpiła zmiana stanu spinowego cząsteczki tlenu w trakcie istnienia kompleksu aktywnego. Restrykcje te nie odnoszą się do reakcji przeniesienia elektronu i atomu wodoru oraz do reakcji z atomami i cząsteczkami zawierającymi niesparowane elektrony. Tak więc reaktywność tlenu związana jest z przeniesieniem elektronów. Aktywacja tlenu cząsteczkowego polegać będzie na przyłączeniu elektronu (lub atomu wodoru), co doprowadzi, w wyniku reakcji następczych jak redukcja, hydroliza, dysproporcjonowanie, do powstania nowych bardziej od tlenu reaktywnych produktów.

Rys. 58.  Konfiguracje elektronowe cząsteczki tlenu

Utlenianie związków organicznych za pomocą tlenu cząsteczkowego musi być poprzedzone jego redukcją. Powstaje przy tym pytanie, czy tlen cząsteczkowy musi być redukowany, przed wejściem we właściwą reakcję prowadzącą do utlenienia związku organicznego, w trakcie całego procesu czy też jest to niezbędne jedynie do zainicjowania procesu utleniania. Możliwe jest występowanie procesów, w których nadtlenek i tlen cząsteczkowy są jednocześnie wykorzystywane do utleniania substancji organicznych. W układach, w których utleniaczem jest tlen cząsteczkowy, częściowa redukcja tlenu jest niezbędna, przynajmniej do zainicjowania reakcji utleniania i jest to ogólna reguła dotycząca tych układów. Kompleksy metali w obecności tlenu cząsteczkowego i/lub nadtlenku wodoru ulegają wielu interesującym przemianom, w wyniku których powstaje szeroka gama czynników reakcyjnych. Reaktywność i selektywność tych czynników może być zmieniana i dostosowana do przebiegu najkorzystniejszego procesu poprzez zmianę otoczenia koordynacyjnego jonu metalu, głównie poprzez odpowiedni dobór ligandu i rozpuszczalnika. Mechanizmy tych procesów dopiero zaczynają być rozumiane i znacznie więcej systematycznych badań jest niezbędne do osiągnięcia pełnej kontroli reaktywności i selektywności reakcji utleniania.

Rysunek 59 przedstawia produkty pośrednie tworzące się podczas oddziaływania tlenu cząsteczkowego ze zredukowanymi formami kompleksów metali przejściowych.

Pierwszym etapem jest tworzenie się adduktu tlenu z jonem metalu MO2 (w celu uproszczenia zapisu pominięto oznaczenie ligandów i ładunku jonu metalu). Addukt ten może mieć albo strukturę superoxo, jeżeli jeden elektron walencyjny jonu metalu jest przesunięty w stronę cząsteczki tlenu, lub strukturę peroxo, gdy możliwe jest przesunięcie dwóch elektronów walencyjnych jonu metalu. Powstawanie adduktów metal-tlen cząsteczkowy zachodzi na skutek występowania bardzo słabych oddziaływań kowalencyjnych pomiędzy niesparowanymi elektronami cząsteczki tlenu a elektronami d metalu.

Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków przesunięcie pary elektronowej w stronę tlenu jest bardzo małe [166–168]. Addukty te mogą dalej reagować z drugim jonem metalu tworząc strukturę m-peroxo MOOM, która może podlegać dalszym przemianom albo poprzez rozerwanie wiązania tlen-tlen z utworzeniem struktury oxo M =  O lub poprzez eliminację jednego atomu tlenu, co prowadzi do struktury m-oxo M–O–M. W wyniku hydrolizy adduktu oxo powstaje struktura hydroxo M–O–H.

Wszystkie z powyższych sześciu kompleksów tlenu z jonami metali mogą być uwzględnione jako potencjalne źródło atomów tlenu w reakcjach ze związkami organicznymi. Jednak rola kompleksów metali przejściowych w aktywacji tlenu cząsteczkowego jest skomplikowana – możliwych jest wiele dróg reakcji. Zwykle spełnienie bardzo różnych warunków jest niezbędne do selektywnego utleniania różnych substratów i często trudno dopatrzyć się prawidłowości w roli metalu.

Ostatnio podjęto próbę usystematyzowania podstawowych dróg reakcji utleniania związków organicznych za pomocą tlenu cząsteczkowego, katalizowanego kompleksami metali przejściowych [169–170]. Klasyfikacji tej dokonano na podstawie roli, jaką jon metalu odgrywa w aktywacji tlenu 
i w reakcji utleniania.

- Jon metalu tworzy addukt z cząsteczką tlenu zwiększając gęstość chmury elektronowej w obrębie tlenu, a tym samym zdolność do reakcji rodnikowych. Powstały addukt nie podlega dalszym przemianom przedstawionym na rys. 59, lecz reaguje z substratem organicznym.

- Substrat organiczny reaguje z adduktem oxo, który to addukt powstaje z jonu metalu i tlenu via kompleks m-peroxo, w którym następuje rozerwanie wiązania O–O z utworzeniem dwóch adduktów oxo. Ze względu na fakt, że w tym przypadku obydwa atomy tlenu z cząsteczki są przyłączone do substratu, układ ten spełnia rolę dioksygenazy.

- Podobnie jak w poprzednim przypadku substrat organiczny reaguje 
z adduktem oxo. Addukt ten jest jednak wytworzony w wyniku reakcji jonów metalu z nadtlenkiem wodoru lub wodoronadtlenkiem organicznym. Reakcje prowadzące do powstania struktury oxo w tych warunkach były obserwowane [171]. Nadtlenek jest zwykle generowany w roztworze poprzez redukcję tlenu cząsteczkowego. Mechanizm działania tego typu 
układów jest podobny do działania monooksygenaz.

- Czynnikiem reaktywnym jest m-peroxo addukt tlenu z jonami metalu. Addukt ten może być wytworzony z tlenu cząsteczkowego i jonu metalu drogą przedstawioną na rys. 59 lub też w reakcji jonu metalu z wytworzonym wcześniej nadtlenkiem.

- Substrat organiczny reaguje z kompleksem metalu o wyższym stopniu utlenienia. Powstający w wyniku reakcji kompleks metalu o niższym stopniu utlenienia jest utleniany tlenem cząsteczkowym lub nadtlenkiem.

Z tego wynika, że tlen cząsteczkowy nie zawsze reaguje bezpośrednio 
z substratem organicznym, lecz często cząsteczka tlenu jest najpierw redukowana do stanu nadtlenkowego, który oddziałując z jonami metalu daje właściwy czynnik utleniający.

Cechą charakterystyczną reakcji rodnikowych w przypadku związków alifatycznych jest silna tendencja do ataku na węgiel trzeciorzędowy, ze względu na większą stabilność rodników z niesparowanym elektronem na węglu trzeciorzędowym niż na węglu drugorzędowym czy pierwszorzędowym. I tak, w przypadku adamantanu stosunek ilości produktów otrzymanych w wyniku ataku na węgiel drugorzędowy do ilości produktów 
otrzymanych w wyniku ataku na węgiel trzeciorzedowy C2/C3 wynosi ok. 0,05 [172]. Biorąc pod uwagę ilość drugorzędowych i trzeciorzędowych atomów węgla w cząsteczce adamantanu stosunek C2/C3 powinien  wynosić 3.

W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień [172, 173], w których opisano utlenianie związków organicznych nadtlenkiem wodoru, katalizowane porfirynowymi kompleksami żelaza, nie zachodzące zgodnie z typowym mechanizmem wolnorodnikowym. Wniosek ten wynika z następujących obserwacji: Atak czynnika utleniającego następuje raczej na węgiel drugorzędowy a nie na węgiel trzeciorzędowy.

Powierzchnie żelaza i innych metali katalizują rozkład utleniający olejów mineralnych [174,175] oraz estrów, wodorotlenek żelaza (FeOOH) utlenia disulfidy do disulfotlenku i tiosulfonów [176], produkty utlenienia kompleksują z żelazem powierzchniowego tlenku żelaza w temperaturach znacznie niższych niż temperatury występujące na powierzchni w smarowaniu granicznym i EHD [177]. W obecności ZDTP w oleju mineralnym powstają kompleksy żelaza z estrami - produktami utleniania bazy olejowej, natomiast gdy brak ZDTP tworzą się kompleksy żelaza z ketonami 
i kwasami organicznymi. Powstałe organiczne związki żelaza są polarne 
i rozpuszczają się w oleju bazowym więcej w bardziej polarnych bazach olejowych co prowadzi do zużycia korozyjnego. Tlenowe produkty utlenienia kompleksują żelazo, kompleksy te tworzą addukty z wodoronadtlenkami lub tlenem cząsteczkowym [178]. Utworzone addukty są efektywnymi utleniaczami do otrzymywania alkoholi, sulfotlenków  itp.  według reakcji:

(95)

(96)

(97)

(98)

Jak już wspomniano, tlen atmosferyczny odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu warstw granicznych na powierzchniach tarcia. W tarciu suchym reaguje z powierzchnią tworząc tlenki metali, które obniżają opory tarcia, zapobiegają zatarciu i zmniejszają zużycie. Efektywność warstw tlenkowych jest wyraźna przy smarowaniu nieaktywnymi olejami, w obecności dodatków, obserwowany jest mniejszy lub większy wpływ tlenu na właściwości powstałej warstwy granicznej.

W tarciu suchym energie aktywacji utlenienia metalu powierzchni tarcia są od ponad 2 do 8 razy mniejsze niż w teście statycznym, gdzie dyfuzja silnie oddziałuje na kinetykę utleniania [179–180]. Tlenki metali tworzone są również w tarciu z udziałem środka smarowego. Praktycznie 
w tarciu granicznym na świeżo odtwarzającej się powierzchni metalu mogą występować również tlenki, a fakt ten musi być uwzględniony przy badaniu adsorpcji dodatków i ich reakcji tribochemicznych. Proces utleniania świeżej powierzchni odbywa się w reakcji tlenu z powietrza obecnego w środku smarowym, również produkty utleniania bazy olejowej reagują 
z metalową powierzchnią do tlenków. Produkty utleniania węglowodorów, wolne rodniki nadtlenkowe i wodoronadtlenki reagują z powierzchnią tarcia, np. żelazem [181]  wg. reakcji:

(99)

(100)

(101)

Wolne rodniki nadtlenkowe i alkoksylowe są dużo mniej reaktywne 
w reakcji z żelazem niż wodoronadtlenki. Obserwowane zużycie wzrasta w obecności wodoronadtlenków i jest wprost proporcjonalne do jego stężenia. Z trzech tlenków żelaza (FeO, Fe2O3 i Fe3O4) największe zużycie wykazuje  Fe2O3.

Dialkiloditiofosforan cynku (ZDTF) zmniejsza zużycie rozkładając wodoronadtlenki, w konsekwencji występuje mniejsze utlenienie powierzchni oraz tworzy on warstwę przeciwzużyciową. Rhodes i Stair [182] badali redukcję tlenków żelaza ZDTP. Obecność dodatku w oleju syntetycznym PAO (poli-a-olefina) zmniejsza stopień przemiany Fe2O3 do FeO w porównaniu do samego oleju bazowego, inhibitowanie tej reakcji może być udziałem tego dodatku w zmniejszeniu zużycia. Rounds [183] potwierdził nadmierne zużycie w teście czterokulowym spowodowane 
obecnością powstałego w procesie utleniania wodoronadtlenku. Wodoronadtlenki zmniejszają tworzenie przez dodatki powłoki przeciwzużyciowej na powierzchni tarcia. Obserwowany wzrost zużycia występuje przy niskich i umiarkowanych obciążeniach. Dodanie ZDTP podnosi próg stężenia wodoronadtlenku powodującego wystąpienie wysokiego zużycia.

Znaczny wpływ detergentów, dyspergatorów i innych dodatków, jak również wpływ bazy olejowej sugeruje, że współzawodnictwo w adsorpcji na powierzchni tarcia jest kluczowym czynnikiem w mechanizmie zużycia wodoronadtlenkowego

Na podstawie omówionych wyników badań i badań Willermeta [184] można wyprowadzić następujące ustalenia:

– ROOH mogą reagować z powierzchnią metalu w styku tarciowym tworząc tlenki w sposób analogiczny do O2;

– ROOH obniżają i zwiększają zużycie, zależnie od bazy olejowej, ich stężenia i stężenia O2 oraz warunków eksperymentu;

– O2 reaguje szybciej z powierzchnią tarcia niż ROOH prawdopodobnie w wyniku większej dyfuzji;

– rozpuszczalne organiczne związki żelaza tworzą się w procesie tarcia w formie tlenków żelaza połączonych z organicznymi ligandami tworzonymi z ROOH lub z produktami utlenienia bazy olejowej. Utworzone kompleksowe związki żelaza katalizują utlenianie powierzchni tarcia 
z udziałem wodoronadtlenku i tlenu cząsteczkowego ;

– w atmosferze beztlenowej wolne rodniki mogą się wiązać z powierzchniowymi tlenkami, zmniejszając zużycie;

– przy niskim stężeniu ZDTP, ROOH utworzony w strefie tarcia rozkłada dodatek. Rozłożony w tym procesie ROOH nie może uczestniczyć w tworzeniu przeciwzużyciowych tlenków żelaza. Również, stężenie ZDTP na powierzchni tarcia zależy od polarności bazy olejowej. Im wyższa jej polarność, tym mniejsze stężenie powierzchniowe dodatku, większa rozpuszczalność kompleksów żelaza i w efekcie większe zużycie.

# SMAROWANIE POWIERZCHNI TARCIA

## RODZAJE, CELE, ŚRODKI SMAROWE

Wiemy już, że istotną rolę w procesie tarcia odgrywa tzw. trzecie ciało wypełniające obszar pomiędzy powierzchniami tarcia. Jest to cienka warstwa, w której mają miejsce również procesy tarcia. Warstwa ta zawiera środek smarowy oraz produkty jego przemian tribochemicznych i produkty zużycia. Wypełnienie strefy tarcia środkiem smarowym umożliwia przejście przez tarcie mieszane w stadium tarcia płynnego. W realnych węzłach tarcia rozpatrywanych makroskopowo występują wszystkie rodzaje smarowania: graniczne, mieszane, płynne oraz tarcie suche.

Główna rola substancji smarowej polega na rozdzieleniu powierzchni pary trącej warstwą tej substancji i na tworzeniu warstewek granicznych zmniejszających opory tarcia i zużycie tribologiczne. Ponadto środek smarowy odprowadza ze strefy tarcia ciepło tarcia, zanieczyszczenia i produkty zużycia, zabezpiecza powierzchnie przed korozją, uszczelnia układ smarowy oraz spełnia również inne funkcje specjalne, jak np. elektroizolacyjne itp. Występowanie wszystkich rodzajów smarowania w łożysku ślizgowym, w zależności od warunków pracy środka smarowego dobrze przedstawia diagram Stribecka (rys. 60). Ujmuje on  zależność współczynnika tarcia od grubości warstwy środka smarowego (h), lepkości dynamicznej (h), prędkości ślizgania (V) i obciążenia (P). Parametr bezwymiarowy hV/P nazywany jest liczbą lub parametrem Herseya. W momencie rozpoczęcia pracy węzła tarcia prędkość jest bliska zero, również liczba Herseya i grubość warstwy środka smarowego są bliskie zera. Z diagramu widać, że m jest wtedy maksymalny, występuje wówczas tarcie suche i graniczne. Ze wzrostem prędkości ślizgania liczba Herseya i grubość warstwy czynnika smarowego rosną i m maleje osiągając wartość minimalną na początku tarcia płynnego. Wydzielone w procesie tarcia ciepło obniża lepkość dynamiczną i tym samym maleje liczba Herseya. Zwiększanie obciążenia łożyska prowadzi do tego samego, w konsekwencji warunki pracy węzła tarcia ulegają pogorszeniu (współczynnik tarcia rośnie).

Z punktu widzenia eksploatacji maszyn najkorzystniejsza jest praca 
urządzeń w warunkach smarowania hydrodynamicznego, w którym 
o wielkości oporów tarcia decyduje grubość i lepkość środka smarowego. W układach rzeczywistych niejednokrotnie dochodzi do tarcia granicznego. W tarciu granicznym szczególnie dużą rolę w obniżaniu oporów tarcia i zużycia odgrywają fizykochemiczne i chemiczne właściwości środka smarowego, determinowane jego składem chemicznym, oraz rodzaj i właściwości powierzchni ciała stałego węzła tarcia.

## OLEJE SMAROWE

Środki smarowe są zwykle kompozycją wielu związków chemicznych. Stosowane w smarowaniu środki smarowe dzielimy, ze względu na stan skupienia, na: gazowe, płynne, plastyczne i stałe. Najszerzej stosowane są środki smarowe płynne i smary plastyczne. Oprócz tzw. bazy (olej bazowy) współczesne środki smarowe zawierają szereg innych związków celowo dodawanych do oleju bazowego, aby poprawić lub spowodować pojawienie się w nich nowych właściwości eksploatacyjnych. Związki te nazywamy dodatkami uszlachetniającymi. Smary plastyczne oprócz bazy olejowej i dodatków uszlachetniających zawierają zagęszczacze, które 
umożliwiają uzyskanie właściwej konsystencji tych środków smarowych. Ze względu na to, że składniki środków smarowych uczestniczą w reakcjach tribochemicznych, omówione zostaną szerzej  oleje bazowe, dodatki uszlachetniające je oraz rodzaje zagęszczaczy olejów w smarach plastycznych.

Oleje mineralne są skomplikowanymi mieszaninami węglowodorów 
o różnej budowie, zawierającymi od 20 do 40 atomów węgla w cząsteczce. Destylaty olejowe otrzymane w rafineriach naftowych w destylacji pod obniżonym ciśnieniem są poddawane procesom mającym na celu usunięcie węglowodorów zawierających w swojej cząsteczce atomy tlenu, azotu 
i siarki oraz węglowodory niekorzystnie wpływające na ich właściwości fizykochemiczne (węglowodory parafinowe długołańcuchowe, olefiny oraz węglowodory aromatyczne wielopierścieniowe). Ostatnio ze względu na ochronę środowiska obniża się w oleju bazowym zawartość węglowodorów aromatycznych jedno- i dwupierścieniowych. Oleje bezaromatyczne otrzymywane w procesie hydrorafinacji ciężkiej frakcji pozostałości parafinowej posiadają prawie takie same właściwości, z wyjątkiem niskiej temperatury krzepnięcia, jak olej syntetyczny polialfaolefina (PAO).

Szczegółowe wiadomości z zakresu technologii olejów mineralnych, 
w chwili obecnej najszerzej stosowanych w produkcji środków smarowych, ich składów chemicznych i właściwości fizyko-chemicznych można znaleźć w książce Kajdasa [185]. Bardzo obszerne omówienia olejów syntetycznych znajdują się w książce Shubkina [186]. Artykuł Bartza [187] porównuje właściwości fizykochemiczne i tribologiczne olejów syntetycznych. Smary stałe zostały szeroko omówione w podręczniku Bushana i Gupty [188].

Chemiczna obojętność jest podstawowym wymaganiem stawianym olejom mineralnym i syntetycznym stosowanym jako oleje bazowe do otrzymywania środków smarowych. Nie powinny one reagować z powierzchnią smarowaną oraz z innymi związkami chemicznymi, które mogą pojawić się w kontakcie z nimi.

Współczesna technologia otrzymywania mineralnych olejów bazowych o bardzo dobrych właściwościach nie zawsze jest w stanie podołać wymaganiom stawianym nowoczesnym środkom smarowym przy stosowaniu nawet do olejów mineralnych coraz doskonalszych dodatków uszlachetniających. Wymaganiom tym przeważnie mogą sprostać środki smarowe produkowane na bazie olejów syntetycznych. Produkcja syntetycznych olejów smarowych ciągle rośnie, obecnie osiąga prawie 10% udziału w produkcji wszystkich środków smarowych.

Oleje syntetyczne są to jednorodne chemicznie związki organiczne 
otrzymywane na drodze syntez. Dzielimy je na węglowodorowe, estrowe; do których zaliczamy estry: kwasów organicznych, kwasu fosforowego 
i krzemowego, węglany, oleje polialkiloglikolowe i ich estry, oleje krzemianowe, polifenylo-, polifenylotio-, i perfluorowane-etery, tetrafluoroetylenowe, chlorotrifluoroetylenowe, silikonowe oraz cyklotrifosfazeny.

Syntetyczne węglowodory to polialfaolefiny (PAO), poliizobutyleny, alkilowane aromaty i węglowodory cykloalifatyczne. Bardzo szerokie zastosowanie znalazła polialfaolefina o wzorze:

(102)

gdzie:

n ³ 7,

x  ³ 0,

zwykle x = 0 ¸ 4.

Otrzymywane są one w procesie oligomeryzacji decenu lub dłuższej olefiny i następnie uwodornienia. Zwykle są to di-, tri-, tetra-, penta- 
i więcej -mery. PAO mają bardzo niskie temperatury krzepnięcia, bardzo niskie lepkości w niskich temperaturach i bardzo małą lotność. Właściwości te pozwalają stosować je w bardzo szerokim zakresie temperatur oraz otrzymywać oleje o niskiej lepkości przy małej odparowywalności. PAO jest bardzo odporny na wysoką temperaturę i utlenianie, nie powoduje korozji, tribologicznie ma gorsze właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe niż olej mineralny. Wadą PAO jest słaba rozpuszczalność w nich niektórych dodatków uszlachetniających, dlatego zwykle do komponowania olejów bazowych stosuje się je w mieszaninie z estrami.

Z estrów kwasów organicznych jako oleje znalazły zastosowanie estry kwasów dwuzasadowych  (kwasy adypinowy i sebacynowy) z alkoholami jednowodorotlenowymi (o 8 < C < 17), np.  z 2-etyloheksanolem o wzorze:

(103)
 gdzie:

n = 4, 8

oraz estry kwasów jednozasadowych (mieszanina kwasów C4¸C10) i alkoholi wielowodorotlenowych, praktycznie trójmetylolopropanu i pentaerytrytu, zwane estrami poliolowymi o wzorach:

(104)

(105)

gdzie:

R1:4≤C≤10.

Czasem stosuje się również jako oleje syntetyczne ftalany. Estry dwuzasadowych kwasów organicznych są odporne na wysokie temperatury, jeszcze większą odporność posiadają estry poliolowe. Wykazują one również dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, są związkami polarnymi i mogą być stosowane do olejów mineralnych jako dodatki zapobiegające zużyciu. Są one bardzo nieodporne na hydrolizę, ulegają 
utlenieniu do kwasów, ketonów, aldehydów i alkoholi. Ich odporność na utlenianie w obecności inhibitorów utleniania jest lepsza niż olejów mineralnych. Posiadają one umiarkowane właściwości antykorozyjne. Estry ze względu na duże różnice w budowie ich cząsteczek wykazują zróżnicowane właściwości. Niektóre z nich mają bardzo niskie temperatury krzepnięcia, wysokie temperatury zapłonu i wysokie indeksy wiskozowe. Są one biodegradowalne i stosowane są w mieszaninie z PAO do komponowania silnikowych i przekładniowych olejów syntetycznych. Są one najlepszymi olejami dodawanymi do paliwa w smarowaniu silników dwusuwowych.

Zapotrzebowanie na środki smarowe do pracy w wysokich temperaturach powoduje przechodzenie od baz olejowych mineralnych do estrowych, szczególnie do estrów poliolowych. Także względy ekologiczne przemawiają za ich stosowaniem.

Ostatnio zaczęto stosować nowy typ olejów estrowych zwanych estrami kompleksowymi, o ogólnych wzorach:

MA–[(DA)x–MFA]n–DA–MA (106)

i

MAC–[MFA–(DA)x]n–MFA–(MAC)x (107)

gdzie:

MA – alkohol jednowodorotlenowy,

DA – kwas dwuzasadowy,

MFA – alkohol wielowodorotlenowy,

MAC – kwas jednokarboksylowy,

n =1¸20,

x =1¸3.

Estry kompleksowe tworzą oligomery; syntezy estrów ze względu na duże możliwości uzyskania zróżnicowanej budowy cząsteczek pozwalają otrzymać związki o dużym zakresie żądanych właściwości. Otrzymuje się oleje o określonej lepkości, polarności, i zawsze o bardzo wysokiej biodegradowalności. Posiadają one doskonałe właściwości płynięcia przy indeksie wiskozowym powyżej 150 bez znacznego pogorszenia temperatury krzepnięcia. Mogą one działać jako bardzo stabilne wiskozatory, które ze względu na stosunkowo małą cząsteczkę nie ulegają depolimeryzacji pod wpływem sił ścinających. Estry kompleksowe można modyfikować chemicznie wbudowując do łańcucha jego cząsteczki np. drugorzędowe aminy działające jako antyutleniacze, w wyniku tego otrzymany olej ma lepsze właściwości przeciwutleniające. Oleje estrowe stosowane są do otrzymywania olejów silnikowych czterosuwowych i dwusuwowych, sprężarkowych, lotniczych, hydraulicznych i do produkcji smarów plastycznych.

Jako jedne z pierwszych olejów syntetycznych były stosowane estry kwasu fosforowego, które otrzymuje się w reakcji tlenochlorku fosforu 
z fenolami rzadziej z alkoholami alifatycznymi. Najszersze zastosowanie znalazły estry z fenolami, np. fosforan trójkrezylu o wzorze:

(108)

Ze względu na wysoką temperaturę wrzenia, niskie ciśnienie par, odporność na palenie, wysoką temperaturę samozapłonu, samogaśnięcie, stosowane są one do smarowania urządzeń narażonych na zapalenie, np. 
w smarowaniu turbin w elektrowniach. Estry kwasu fosforowego  są termicznie dość stabilne, ich indeks wiskozowy jest niski, ulegają bardzo łatwo hydrolizie, w obecności inhibitorów utleniania są odporne na utlenianie. Mają bardzo dobre właściwości przeciwzatarciowe i dobre przeciwzużyciowe. Stąd stosowane są jako przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe dodatki do olejów mineralnych. Znajdują one również zastosowanie jako gazowe środki smarowe do smarowania węzłów tarcia pracujących w wysokiej temperaturze.

Estry kwasu krzemowego o wzorze jak dalej, mają niską odporność na hydrolizę, są korozyjne  i posiadają słabe właściwości smarnościowe oraz ograniczone zastosowanie:

(109)

R – alkil o długim łańcuchu

Polietery są to zazwyczaj telomery lub oligomery; polifenyloeter i polifenylotioeter są mieszaniną tri- tetra- i pentamerów, natomiast polialkilenoglikole są oligomerami, a perfluoroetery są oligomerami i polimerami 
o masach cząsteczkowych w zakresie 103¸105.

Najszersze zastosowanie z tej grupy związków znalazły polialkilenoglikole otrzymywane w reakcji epitlenków: etylenu, propylenu, butylenu, długołańcuchowych 1,2-alkilenowych oraz tetrahydrofuranu z regulatorami łańcucha: alkoholami, aminami, kwasami organicznymi, amidami 
i rzadziej tiolami zestawionych w tab. 3.

Tabela 3

Regulatory łańcucha w polialkilenoglikolach

Przykładowo reakcja tlenku etylenu z alkoholem przebiega z utworzeniem polietoksyalkoholu:

(110)

z glikolem powstaje polietoksyglikol:

(111)

Odpowiednio do użytego w syntezie epitlenku otrzymuje się cząsteczkowe segmenty polieteru jak to jest schematycznie zaprezentowano na rys. 61.

Rozpuszczalność w wodzie polieteru maleje z lewa na prawo. Polieter otrzymany z tlenku o liczbie atomów węgla ³ 4 jest dobrze rozpuszczalny w olejach mineralnych, natomiast polietoksypochodne są nierozpuszczalne w oleju mineralnym, a bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Polietoksyglikole i kopolimery etoksypropoksyglikolu tworzą w wodzie  wiązania wodorowe z cząsteczkami wody, stąd ich dobra rozpuszczalność w wodzie. Przy temperaturze wody powyżej  60–70°C następuje rozpad wiązań wodorowych, ich rozpuszczalność w wodzie spada. W procesie obróbki metalu z udziałem cieczy chłodząco-smarujących na bazie tych poliglikoli, w najbliższym otoczeniu narzędzia i materiału obrabianego występuje lokalnie wyższa temperatura, wydzielony polietoksypropoksyglikol odkłada się jako warstwa oleju smarowego na powierzchni tarcia wydatnie obniżając opory tarcia. Polialkiloglikole są odpornymi chemicznie olejami, 
w obecności inhibitorów utlenienia trudno ulegają utlenieniu, nie powodując korozji i wykazują bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe 
i przeciwzatarciowe, obniżają w dużym stopniu opory tarcia, szczególnie w kontakcie stali ze stopami miedzi.

Polifenyloetery i polifenylotioetery są olejami syntetycznymi o wzorze:

(112)

gdzie:

X = O lub  S;

ilość pierścieni aromatycznych – 2¸5.

Oba etery są najbardziej trwałe termicznie i odporne na utlenianie i hydrolizę ze wszystkich olejów smarowych, są chemicznie stabilne i odporne na działanie kwasów, promieniowanie; radiacyjne i wysokiej energii. Tioetery są korozyjne, etery umiarkowanie przeciwdziałają korozji.

Perfluoroetery mają najwyższą ze wszystkich olejów stabilność chemiczną i doskonałą odporność na utlenianie i wysokie temperatury, są niepalne, ale powodują korozję metali, nie mieszają się z innymi olejami smarowymi, bardzo trudno jest rozpuścić w nich dodatki uszlachetniające. Są one odporne na duże siły ścinające i na promieniowanie radiacyjne, posiadają dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe.  Fizyczne właściwości, które zmieniają się ze zmianą masy cząsteczkowej, to temperatura krzepnięcia, lepkość, indeks wiskozowy i lotność. Są to najdroższe oleje smarowe. Praktyczne zastosowanie znalazły  perfluoroetery o następujących wzorach chemicznych:

(113)

(114)

Oleje te oraz otrzymywane na ich bazie smary plastyczne stosowane są do smarowania ruchomych części pojazdów kosmicznych, w urządzeniach nuklearnych, mechanizmach i urządzeniach precyzyjnych i w smarowaniu komputerów.

Oligomery tetrafluoroetylenu są ciekłe i są dobrymi olejami syntetycznymi o właściwościach zbliżonych do właściwości perfluoroeterów. Wzór chemiczny jest taki sam jak politetrafluoroetylenu (teflon), ale cząsteczki oleju mają znacznie mniejszą masę cząsteczkową:

(115)

Jako oleje syntetyczne stosowane są również oligomery chlorotrifluoroetylenu. Olej ten jest również obojętny chemicznie, niepalny, termicznie bardzo stabilny, posiada bardzo dobre właściwości smarne, dielektryczne, wysoką gęstość, niską ściśliwość i jest niepolarny. Olej ten ma różnorodne szerokie zastosowanie.

Bardzo szerokie zastosowanie znajdują oleje silikonowe o wzorze:

(116)

gdzie:

Oleje te mają niskie napięcie powierzchniowe, dobre właściwości elektryczne, wykazują najniższą rozpuszczalność wody spośród wszystkich 
olejów. Oleje te są odporne na utlenianie i bardzo stabilne chemicznie, trwałe termicznie; trwalsze termicznie są silikonowe pochodne difenylowe. Oleje silikonowe nie mieszają się z innymi olejami, bardzo trudno rozpuścić w nich dodatki, w tarciu granicznym i mieszanym tworzą bardzo słabo odporną na zużycie i zatarcie warstwę graniczną.

Wysoką termiczną stabilność mają cyklotrifosfazeny o budowie cząsteczki:

(117)

gdzie:

R – różne podstawniki, np.:

Z licznych fosfazenów otrzymywanych preparatywnie tylko nieliczne są produkowane i sprzedawane jako oleje smarowe. Są one odporne na palenie, po zapaleniu same gasną. Najbardziej interesujące są aryloksycyklofosfozeny z grupami CF3, OCF3. Oleje te są odporne termicznie, na 
utlenianie, w wysokich temperaturach ok. 300°C wykazują doskonałe właściwości smarne. Olej ten nie miesza się z olejem mineralnym, występują trudności z rozpuszczaniem w nich dodatków uszlachetniających.

Oleje krzemowęglowodorowe są tetraalkilosilanami o wzorze cząsteczki:

(118)

gdzie:

R – proste lub rozgałęzione alkile.

Są one cieczami w bardzo niskich temperaturach krzepnięcia (ok. –60°C), ich termostabilność jest większa od termostabilności oleju mineralnego 
i PAO, mają niska lotność i wysoką temperaturę zapłonu oraz wysoki indeks wiskozowy. Ich stabilność na utlenianie jest taka sama jak PAO. Krzemowęglowodory stosowane są jako oleje hydrauliczne i do maszyn włókienniczych.

Dialkilowęglany są syntetycznymi cieczami otrzymywanymi przez transestryfikację dimetylowęglanu. Ich właściwości wynikają z budowy cząsteczki węglanu:

(119)

Są to związki polarne o właściwościach eksploatacyjnych zbliżonych do estrów, w stosunku do nich wykazują mniejsza toksyczność, mniejsze ujemne działanie na uszczelki i nie tworzą kwaśnych produktów rozkładu w czasie pracy.

Właściwości fizykochemiczne węglanów silnie zależą od alkoholu użytego do ich otrzymywania, mogą to być alkohole z łańcuchem alkilowym prostym lub rozgałęzionym, o liczbie węgli: C6÷C18, poliole; trójmetylolopropan, neopentyglikol i pentaerytryt. Ich właściwości lepkościowe, przeciwzużyciowe, antyutleniające i odporność na termiczny rozkład są zbliżone do olejów estrowych. Ze względu na brak produktów kwaśnych w procesie ich rozkładu są mniej korozyjne w czasie ich tribologicznej eksploatacji.

Alkilocyklopenteny o wzorze cząsteczki:

(120)

są potencjalnymi olejami syntetycznymi. Właściwości lepkościowe, indeks wiskozowy i temperatura krzepnięcia determinowane są ilością, długością 
i rozgałęzieniem łańcucha alifatycznego w pierścieniu. Alkilowane aromaty stosowane  były już przed II wojną światową i pomimo szerokiego 
użycia nowych olejów syntetycznych są one nadal stosowane w szerokim zakresie jako olej bazowy do otrzymywania olejów smarowych i cieczy eksploatacyjnych. Najczęściej syntezowane są alkilobenzen i alkilonaftaleny.

Polibutyleny są syntetycznymi węglowodorami otrzymywanymi w reakcji oligomeryzacji przeważnie izobutylenu. Otrzymuje się z nich siarkofosforowane dodatki uszlachetniające i są one również używane w produkcji imidów kwasu bursztynowego jako alkilowy hydrofobowy łańcuch cząsteczki dodatku. W porównaniu do olejów mineralnych polibuteny mają niższe temperatury zestalania, lotność, toksyczność, a w czasie eksploatacji powstaje mniej osadów. Mają one wyższe: stabilność na utlenianie, indeks wiskozowy, odporność na ogień, dyspergowalność i smarność. Polibutyleny używane są jako olej do dwusuwów, obróbki metali, do produkcji specjalnych smarów plastycznych oraz jako dodatek lepkościowy.

Rysunek 62 przedstawia biodegradowalność oleju mineralnego i niektórych olejów syntetycznych. Najłatwiej degradacji biologicznej w środowisku ulegają oleje roślinne i estry, najtrudniej polietery, PAO i olej biały. W tab. 4 zestawiono właściwości fizykochemiczne i tribologiczne, toksyczność i biodegradowalność olejów syntetycznych oceniane w skali 1¸5. W tab. 5 podane są zastosowania olejów syntetycznych.

Tabela 4

Zestawienie najważniejszych cech użytkowych wybranych baz

olejowych [187]

Uwaga:

ocena: 1 – doskonała, 2 – bardzo dobra, 3 – dobra, 4 – przeciętna, 5 – zła.

Tabela 5

Zastosowania poszczególnych grup baz syntetycznych

Rysunek 63 obrazuje, w formie słupków, stosunek ceny oleju syntetycznego do ceny oleju mineralnego. Na rysunku tym również przedstawiony jest stosunek ceny do sumy punktów dla poszczególnych olejów syntetycznych przedstawionych w tab.  4.

## sMARY PLASTYCZNE

Smary plastyczne są środkami smarowymi otrzymywanymi przez zagęszczenie olejów smarowych do stałej lub półstałej konsystencji za pomocą tzw. zagęszczaczy. Jest to układ koloidalny z fazą rozpraszającą (olej) i fazą rozproszoną (cząsteczki mydeł i innych zagęszczaczy). Najczęściej stosowanymi zagęszczaczami są mydła metali. Smary plastyczne zawierają również dodatki uszlachetniające. Smary plastyczne są kombinacją olejów bazowych, zagęszczaczy i dodatków, które przedstawione są na rys. 64.

Smary plastyczne spełniają podobną rolę jak oleje smarowe. Niejednokrotnie jednak specjalne warunki pracy węzłów tarcia przemawiają za ich stosowaniem zamiast olejów smarowych. Wymienione niżej siedem właściwości smarów plastycznych przemawia za ich bezdyskusyjną przewagą nad olejami smarowymi. Są to:

– płynność po przyłożeniu pewnej siły; stąd 
utrzymują się lepiej na niepoziomych powierzchniach tarcia, nie wyciekają pod wpływem działania siły ciężkości i odśrodkowej 
oraz pod wpływem ciśnienia;

– niższe opory tarcia;

– lepsze przyleganie do powierzchni tarcia;

– lepsza charakterystyka lepkościowo-temperaturowa;

– szerszy zakres stosowania, zwłaszcza przy działaniu wyższych temperatur 
i ciśnień oraz zmiennych prędkości;

– większa odporność na wodę i korozję;

– lepsze uszczelnienie węzłów tarcia przed wilgocią, agresywnymi gazami i zanieczyszczeniami mechanicznymi.

W porównaniu do olejów smarowych mają jednak kilka wad. Gorzej odprowadzają ciepło z węzła tarcia, trudniejszy jest proces smarowania 
oraz mają niższą stabilność chemiczną w przypadku smarów z zagęszczaczami mydlanymi.

Cechami fizycznymi odróżniajacymi smary plastyczne od olejów smarowych są:

– płynięcie dopiero przy przyłożeniu naprężeń ścinających przewyższających granicę płynności;

– nietypowe tarcie wewnętrzne (tzw. lepkość strukturalna) smaru, przejawiające się tym, że po przekroczeniu granicy płynności lepkość smaru zmniejsza się ze wzrostem gradientu ścinającego; inaczej: lepkość olejów smarowych jest niezależna od gradientu ścinającego, natomiast lepkość smarów plastycznych (lepkość strukturalna) jest niezależna od temperatury i od warunków płynięcia;

– zdolność smarów do zmniejszenia plastyczności pod działaniem sił mechanicznych i do powtórnego jej uzyskiwania w stanie spoczynku; zdolność ta nazywana jest tiksotropią smaru.

Wymienione fizyczne cechy odróżniające smary plastyczne od olejów smarowych nazywane są inaczej własnościami strukturalno-mechanicznymi. Własności te opisują zachowanie się smarów pod wpływem sił mechanicznych. W olejach smarowych płynność charakteryzuje się poprzez pomiar lepkości. W smarach plastycznych natomiast płynności nie określa się za pomocą lepkości, gdyż smary stanowią układy dyspersyjne, złożone, charakteryzujące się specyficzną strukturą. Struktura smarów zmienia się pod wpływem warunków zewnętrznych, np. sił mechanicznych.

Tarcie wewnętrzne smarów plastycznych (lepkość strukturalna) zależy od struktury smaru, z kolei zaś  struktura zależy od lepkości ciekłego składnika smaru oraz rodzaju i ilości składnika zagęszczającego. Lepkość smarów plastycznych zależy w mniejszym stopniu od temperatury niż lepkość olejów użytych do wyprodukowania smarów. Własności tiksotropowe smarów plastycznych określają odporność smarów na działanie sił mechanicznych w węzłach tarcia. Tiksotropią odznaczają się wszystkie smary plastyczne. Szybkość regeneracji struktury i odzyskania własności jest zależna od charakteru fazy stałej w smarze, ilości tej fazy, lepkości ciekłego składnika smaru oraz obecności w smarze substancji powierzchniowo-czynnych. Różnica w zachowaniu smarów plastycznych w porównaniu do olejów smarowych przedstawiona jest na rys. 65. Dla oleju moment obrotowy zdecydowanie rośnie ze wzrostem liczby obrotów, natomiast dla smarów plastycznych jego wzrost jest nieznaczny. Przyszłościowe smary plastyczne to smary kompleksowe, 
uretanowe i sole pewnych amidów kwasu węglowego. Smary kompleksowe  np. litowo-wapniowe lepiej zabezpieczają przed korozją i są bardziej odporne na ścinanie, penetracja takiego smaru jest bardziej stabilna 
w czasie pracy  smarowanego węzła tarcia (rys. 66) [190]. Również smary sodowo-aluminiowe mają dużo zalet w porównaniu do smarów zagęszczanych pojedynczymi mydłami. Smary uretanowe w porównaniu do konwencjonalnych smarów mydlanych charakteryzują się:

– wysoką temperaturą kroplenia;

– doskonałą stabilnością oksydacyjną;

– doskonałą stabilnością na ścinanie, nawet w wyższych temperaturach i w obecności wody;

– doskonałą adhezją do smarowanej powierzchni i zabezpieczeniem przed wyciekaniem;

– doskonałymi własnościami przeciwzużyciowymi i doskonałą odpornością na korozję frettingową.

Cząsteczki oleju, dodatków i mydła mają średnicę od 0,1 do 1 nm 
i długość w zakresie 1÷10 nm. Średnice i długości włókien mydeł w smarach plastycznych są odpowiednio w zakresach 0,1 – 1mm i 0,1 – 50 mm, aglomeraty mydeł mają średnice ok. 50 mm. W mikroprzestrzeni smaru plastycznego są obecne cząsteczki organiczne, micele, krystality, włókna i aglomeraty o wymiarach przedstawionych na rys. 67. Podczas ścinania smary tworzą mniejsze aglomeraty. Często dodawane do smarów plastycznych 
w celu ich uszlachetniania jak również zagęszczania są smary stałe. Najczęściej stosowane są grafit 
i dwusiarczek molibdenu.

Odmianą węgla o potencjalnych dużych możliwościach na zastosowanie są fullereny, które mogą działać jak mikroskopijne kule łożyskowe. Trwają poszukiwania innych stałych, białych środków smarowych, które znalazłyby zastosowanie w komponowaniu smarów plastycznych. Szersze zastosowanie znalazł politetrafluoroetylen, natomiast fluorowany grafit i trójfluorek ceru nie spełniły wymagań eksploatacyjnych stawianych smarom plastycznym. Dobre wyniki są osiągane dla mieszanin wodorotlenków, fosforanów i siarczków metali ziem alkalicznych i organiczne związki heterocykliczne o charakterze soli, zawierające wiązanie C–N. Prawdopodobnie te związki oraz mikroskopowe sita molekularne i mikrosfery zawierające olej bazowy i dodatki będą w przyszłości szerzej stosowane do otrzymywania smarów plastycznych.

W przyszłości stosowanie smarów plastycznych może być ograniczone przez stosowanie na powierzchniach tarcia nakładanych warstw zawierających stałe środki smarowe albo inne chemicznie i fizycznie nanoszone powłoki. Pewnego rodzaju stałymi środkami stałymi, które w przyszłości będą szerzej stosowane w/lub jako smary plastyczne, są magnetyczne 
i elektrolepkie ciecze oraz ciekłe kryształy. Magnetyczne ciecze albo ferrociecze są zawiesinami cząsteczek ferrytowych o rozmiarach poniżej 10 nm, które reagują na pole magnetyczne, znajdą one zastosowanie 
w szybkoobrotowych urządzeniach pracujących w kosmosie i przemyśle akustycznym. Elektrolepkie zawiesiny silikażeli i silikatów w olejach silikonowych pozwalają osiągnąć żądaną lepkość po przyłożeniu pola elektrycznego. Mogą być one stosowane do zaworów hydraulicznych i hamulców. Ciekłe kryształy pod wpływem temperatury lub ciśnienia zmieniają się z niskolepkiej fazy nemetycznej do fazy smektycznej o dużej lepkości 
z potencjalnym zastosowaniem do hydraulicznych zaworów i hamulców.

Tribochemia procesu smarowania z udziałem smarów plastycznych jest bardzo mało poznana. Duże ilości zagęszczacza (do ok. 20%) zmieniają warunki pracy smaru w porównaniu do ciekłych środków smarowych. Można przypuszczać, że np. mydła jako substancje z grupą polarną, rozproszone w oleju o niższej polarności, mogą tworzyć warstwę graniczną 
w wyniku ich adsorpcji na powierzchni. Adsorpcja fizyczna ani chemisorpcja zagęszczaczy na powierzchniach ciał stałych i tarcia nie były badane, prawdopodobnie zachodzi adsorpcja całych micel mydła czy aglomeratów innych zagęszczaczy smarów plastycznych. Smary plastyczne zawierają również dodatki uszlachetniające, których działanie w procesie tarcia, ze względu na obecność w roztworze koloidów, może przebiegać zupełnie inaczej niż w ciekłych olejach. Można przypuszczać, że występuje pomiędzy nimi a koloidami konkurencja w procesie adsorpcji do powierzchni tarcia, zachodzą adsorpcje dodatków na cząsteczkach zagęszczacza i inne procesy fizykochemiczne, o których jeszcze niewiele wiemy.

## CIECZE CHŁODZĄCO-SMARUJĄCE

Ciecze chłodząco-smarujące są stosowane do układów hydraulicznych oraz w większości operacji mechanicznej obróbki metali, głównie skrawania, szlifowania, formowania plastycznego i walcowania. W procesach mechanicznych tego typu, na styku metalu obrabianego i narzędzia, wyzwalają się, jak wiadomo, duże ilości ciepła. Zadaniem cieczy chłodząco-smarujących jest odprowadzenie ciepła wywiązującego się w czasie obróbki, zmniejszenie: oporów tarcia, zużycia narzędzi, deformacji obrabianego metalu i zwiększenie zwilżalności produktów zużycia. Oprócz tych zadań powinny one zabezpieczać obrabiane powierzchnie przed korozją 
w okresie międzyoperacyjnym, odprowadzać produkty zużycia i zmywać obrabiane powierzchnie.

Zużywanie narzędzi stosowanych do obróbki jest wynikiem mechanicznego ścierania, odrywania przyspawań, adhezji, dyfuzji, utleniania 
oraz w mniejszym stopniu, plastycznego odkształcenia narzędzi. Przy małych prędkościach i niskiej temperaturze w strefie obróbki o zużyciu decyduje głównie adhezja. Przy obróbkach przebiegających z dużymi  prędkościami, a więc i ze znacznie wyższą temperaturą w strefie obróbki, zjawisko adhezji przestaje odgrywać decydującą rolę w zużyciu narzędzi 
i ustępuje miejsca zjawisku dyfuzji i utlenienia oraz zużyciu chemicznemu wynikającemu z reakcji chemicznych komponentów zawartych w stosowanych cieczach chłodząco-smarujących z powierzchnią narzędzi. Wymienione zjawiska decydujące o procesie zużywania się narzędzi stosownych w obróbce skrawaniem, a tym samym o jakości powierzchni obrobionych elementów, przedstawiono graficznie na rys. 68 [190].

Ze względu na ilość podstawowego składnika występującego w danej kompozycji ciecze chłodząco-smarujące dzielą się na:

– olejowe – głównym składnikiem tej grupy cieczy są oleje mineralne, roślinne lub syntetyczne. Oleje te, w zależności od przeznaczenia, zawierają zazwyczaj jeszcze  dodatki uszlachetniające, jak  np. dodatki przeciwzatarciowe, dodatki przeciwpienne, antykorozyjne, biobójcze i inne. Charakteryzują się one dobrymi właściwościami smarnościowymi lecz małą pojemnością i małą przewodnością cieplną. Najczęściej stosowane są przy małych prędkościach obróbki i niskich temperaturach w strefie skrawania.

– emulsyjne – najczęściej typu O/W; znacznie lepiej niż olejowe odprowadzają ciepło ze strefy obróbki, lecz posiadają gorsze właściwości smarne. Dodatki uszlachetniające (smarnościowe, antykorozyjne, biobójcze, stabilizujące, emulgujące) mogą znajdować się zarówno w fazie olejowej, jak i wodnej. Ten typ chłodziw jest najszerzej stosowany w praktyce.

– wodne – (wodnorozcieńczalne) – głównym składnikiem jest woda, 
w której rozpuszczone są różnego rodzaju organiczne i nieorganiczne związki chemiczne, spełniające funkcję dodatków smarnościowych, zwilżających, antykorozyjnych, myjących itp. Woda ma bardzo dobre właściwości chłodzące, ale bardzo słabe właściwości smarne.

### Woda

Woda odgrywa dużą rolę w smarowaniu w procesach obróbki metali, jest stosowana również w smarowaniu powierzchni ceramicznych. W czasie smarowania woda obecna jest w powietrzu. Występuje także w oleju silnikowym, do którego przechodzi podczas spalania paliwa. Woda wywiera poważny wpływ na przebieg reakcji tribochemicznych i dlatego 
w tym miejscu omówione zostaną jej właściwości fizykochemiczne.

Woda jest jedyną cieczą nieorganiczną występującą na Ziemi w naturze w trzech stanach skupienia.

Woda jest pospolicie stosowanym rozpuszczalnikiem w wielu różnorodnych reakcjach chemicznych; jest bowiem rozpuszczalnikiem o anormalnych własnościach fizykochemicznych. Temperatura topnienia i wrzenia wody zdecydowanie różni się od analogicznych parametrów innych wodorków VI grupy układu pierwiastków. Gdyby z prostej ekstrapolacji temperatury jako funkcji masy cząsteczkowej związków typu H2X wyznaczyć parametry charakteryzujące wodę, to powinny one wynosić: Tt = 173K i Tw = 193K. Równie ciekawe rezultaty dałby taki sam wykres, gdyby ekstrapolować ciepło parowania, gęstość, przewodnictwo itp.

Bardzo duży zakres temperatur, w których woda występuje jako ciecz, jest wskazówką, że w ciekłej wodzie działają siły dalekiego zasięgu. Potwierdza to utajone ciepło topnienia, bardzo małe, stanowiące zaledwie 15% utajonego ciepła parowania, i sugeruje, że ciekła woda zachowuje wiele z uporządkowania istniejącego w stanie stałym oraz że to uporządkowanie ulega zniszczeniu dopiero w temperaturze wrzenia. Prawdopodobnie najbardziej anomalną właściwością ciekłej wody jest jej wysoka pojemność cieplna, która maleje do połowy swej wartości przy zamarzaniu lub parowaniu.

Wszystkie te cechy wynikają z jedynej w swoim rodzaju geometrii cząsteczki wody i jej zdolności do uczestniczenia w trójwymiarowych strukturach stabilizowanych przez słabe oddziaływania. Każdą ciecz można rozważać jako zaburzone ciało stałe, w którym stopień uporządkowania atomów lub cząsteczek zmalał podczas topnienia. Występuje w tym stanie pewien ruch  cząsteczek i w znacznym stopniu ruch ten odgrywa dużą rolę, choć jest hamowany przez bliskość innych cząsteczek. Przemiana ciało stałe – ciecz charakteryzuje się nieciągłością wielu właściwości fizycznych, takich jak: gęstość, energia wewnętrzna, ciepło właściwe, współczynnik załamania światła i przenikalność elektryczna.

O rozkładzie cząsteczek w płynie decyduje energia oddziaływania między nimi. Z kolei natura oddziaływania silnie zależy od geometrii cząsteczki i od rozkładu ładunku. Badania spektroskopowe IR i krystalograficzne lodu pozwoliły wyznaczyć długość wiązań O–H równą 9,6 nm i kąt

równy 104° z usytuowaniem paru elektronowej na atomie tlenu.

Taka forma sprzyja tworzeniu struktury tetraedrycznej z centrum zajętym przez atom tlenu. W myśl tej interpretacji w wierzchołkach 
o ładunkach dodatnich znajdują się atomy wodoru, a dwa orbitale wolnych par elektronowych są skierowane do dwu pozostałych wierzchołków. Łatwo jest zobaczyć, że gdy dwóm takim cząsteczkom pozwolimy zbliżyć się do siebie, wówczas w wyniku oddziaływań elektrostatycznych między ładunkami ich wzajemne oddziaływanie nabierze cech tego, co jest znane jako wiązanie wodorowe.

Oddziaływania elektrostatyczne Coulombe'a mają miejsce pomiędzy biegunami dodatnimi, usytuowanymi przy atomach wodoru, a ujemnym biegunem wokół atomu tlenu sąsiedniej cząsteczki, powodując w ten sposób otoczenie tetraedru wody sąsiednimi tetraedrami. Stwierdzono też, że atom wodoru jest w ciągu połowy czasu trwania tetraedru o jednej strukturze w wiązaniu wodorowym z "własnym" a w połowie czasu z sąsiednim atomem tlenu.

Porównuje się też często strukturę wody do struktury krystalicznej trydymitu. Wynika stąd, że powstanie mostków wodorowych typu  
O1 ...  H – O2 lub  O1 – H  .... O2 powoduje, że mamy do czynienia z kohezją międzycząsteczkową i asocjacją na skutek oddziaływania sił van der  Waalsa. W strukturze trydymitowej lodu wiązania wodorowe są przeważnie liniowe. W stanie ciekłym mamy do czynienia raczej ze strukturą "bananową", nie niosącą za sobą struktury trydymitu:

Jeśli taka struktura pęka, to powstają cząsteczki zdolne zajmować puste miejsca w strukturze  trydymitu. Ten wysoki stopień uporządkowania cząsteczek wody tłumaczy anormalne stałe fizykochemiczne, o których już wspomniano. Przypuszcza się, że woda jest jedynym rozpuszczalnikiem 
o tak anormalnej strukturze. W innych rozpuszczalnikach każda cząsteczka jest donorem lub akceptorem protonów lub elektronów.

Aby uzyskać pełny opis cieczy, musimy jeszcze poznać dynamiczne właściwości cząsteczek w stanie skondensowanym. Obejmują one zarówno dynamikę wewnętrzną, jak i zjawiska związane z transportem, takie jak samodyfuzja i lepkość. Właściwości dynamiczne wody tłumaczą inną 
anomalię wiążącą się z zależnością lepkości od ciśnienia i temperatury. Teoria lepkiego przepływu oparta jest na modelu, w którym w cieczy istnieją dziury, gdzie cząsteczki mogą dyfundować. Tak więc zakłada się, że w objętości cieczy istnieje pewna ilość wolnego miejsca (nie zajętego przez cząsteczki) i że transport w skali cząsteczkowej może następować tylko przez wykorzystanie tej wolnej objętości. Należałoby spodziewać się, że wzrost ciśnienia utrudni proces dyfuzji, gdyż musi zmniejszyć dostępną wolną objętość. Tak więc lepkość większości płynów wzrasta szybko ze wzrostem ciśnienia, lecz zależność lepkości wody od ciśnienia jest inna. 
W niskich temperaturach dh¤dR jest ujemne przy niskich ciśnieniach, przechodzi ostro przez zero i staje się coraz bardziej dodatnie ze wzrostem ciśnienia. Powyżej 33,5°C następuje zmiana i izotermy lepkości wykazują dla wszystkich ciśnień nachylenie dodatnie. Jest jasne, że ujemny współczynnik ciśnieniowy wynika z tego, że każda cząsteczka wody jest powiązana wiązaniami wodorowymi z czterema innymi, co określa większość właściwości fizycznych wody.

Pod wpływem rozpuszczanych w wodzie cząsteczek substancji następuje burzenie struktury wody. Formalnie właściwości roztworu można interpretować, uwzględniając w całkowitej energii potencjalnej trzy udziały: oddziaływania rozpuszczalnik-rozpuszczalnik, rozpuszczalnik-substancja rozpuszczona i substancja rozpuszczona-substancja rozpuszczona. 
W roztworze rozcieńczonym mierzone właściwości są zdominowane przez właściwości rozpuszczalnika, co utrudnia doświadczalne badanie solwatacji i oddziaływań substancja rozpuszczona- substancja rozpuszczona, nawet w przypadkach korzystnych. W przypadku roztworów elektrolitów sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w wyniku tego, że substancja rozpuszczona składa się z co najmniej dwóch indywiduów. Większość dostępnych danych o oddziaływaniach substancja rozpuszczona-woda (hydratacja) pośrednio oparta jest na wynikach doświadczalnych. Hydratacja jonów o różnych rozmiarach jest zróżnicowana. Jony o małych rozmiarach i dużej gęstości ładunku lokalnego wywołują różniące się oddziaływania pomiędzy cząsteczkami wody z najbliższego otoczenia 
i w głębi roztworu.

Po rozbiciu tetraedru trydymicznego mobilne cząsteczki wody koncentrują się wokół małego kationu, tworząc sferę cząsteczek skierowanych atomami tlenu ku kationowi. Z reguły jest to sześć cząsteczek tworzących pierwszą  (twardą) sferę hydratacyjną. Druga warstwa cząsteczek ("miękka sfera") to niejako wyindukowana warstwa dipoli o uporządkowanym charakterze. Porządkowanie to narzucają siły i oddziaływania natury elektrostatycznej (rys. 69).

Kation o dużych rozmiarach powoduje słabszą orientację cząsteczek twardej sfery hydratacyjnej. Tym samym w mniejszym stopniu "burzy" strukturę wody niż mały kation. W odróżnieniu od struktury przedstawionej na rys. 69 przekątna wiązania H–O–H nie pokrywa się z kierunkiem ku centrum hydratowanego kationu. Taka struktura twardej sfery hydratacyjnej powoduje również zdeformowanie drugiej – miękkiej – sfery hydratacyjnej.

Analogicznie można rozpatrywać hydratację anionów. Ujemny ładunek jonu oddziałuje z dodatnim biegunem dipoli i mobilnych cząsteczek wody. Jest to oddziaływanie nieco słabsze niż w przypadku kationu, ale wywołuje równocześnie zdecydowanie silniejsze "burzenie" struktury wody. Jeśli w wodzie znajduje się cząsteczka niepolarna, to lokuje się ona 
w strukturze wody otoczona  równo jej cząsteczkami. Tworzą się wiązania hydrofobowe, zjawisko to nazywa się hydratacją hydrofobową. W ciekłej wodzie istnieją znaczne puste przestrzenie spowodowane jej koordynacją tetraedryczną. Wprowadzenie substancji rozpuszczonej wymaga tylko nieznacznej reorganizacji tej wolnej przestrzeni, aby utworzyć wnęki zdolne pomieścić cząsteczki niepolarnej substancji rozpuszczonej.

Obserwowane właściwości wodnych roztworów związków o cząsteczkach hydrofobowych  wynikają z próby odrzucenia cząstki  substancji rozpuszczonej przez rozpuszczalnik. W przeciwieństwie do tego właściwości wodnych roztworów związków silnie polarnych są zdominowane przez wiązania wodorowe między cząsteczkami wody i cząsteczkami substancji rozpuszczonej. W tym kontekście często można natknąć się na wzmianki o wodzie "związanej" i o "silnych" wiązaniach wodorowych substancja rozpuszczona-woda. Silne wiązania wodorowe między wodą 
a inną cząsteczką polarną, np. cukrem, są nie do pomyślenia i że różnice siły wiązań O–H.... O w wodzie i w roztworze cukru są bardzo niewielkie.

Widzieliśmy, że wprowadzenie indywiduów substancji rozpuszczonej zmienia występujące tam siły i ich ukierunkowanie. Nie jest wobec tego niczym zaskakującym, że szybkość reakcji i mechanizmy w środowiskach wodnych są czułe na takie wpływy, które są szczególnie wyraźne w mieszanych rozpuszczalnikach z udziałem wody.

W praktyce wodne środowiska reakcji są prawie zawsze złożonymi mieszaninami, a w pewnych przypadkach wywierają znaczny wpływ na szybkość reakcji i wielkości z nimi związane.

Jak już wspomniano kilkakrotnie, opisanie roli wody w procesach fizykochemicznych i biochemicznych na poziomie cząsteczkowym jest trudne lub niemożliwe i zazwyczaj odwołujemy się do interpretacji obserwowanych zjawisk za pomocą jakiejś wielkości makroskopowej, jak lepkość lub przenikalność elektryczna. To samo dotyczy wpływów rozpuszczalnika na szybkość reakcji. Niewiele to jednak pomaga, gdy trzeba wyjaśnić szczegółowo jakiś mechanizm reakcji. W rzeczywistości wpływy rozpuszczalnika wynikają z jego udziału w sekwencji reakcji, np w roli donora-akceptora protonu. Kiedy indziej rola rozpuszczalnika w sekwencji reakcji może polegać na udziale w mechanizmach utleniania–redukcji, które dostarczają elektronów potrzebnych w jednym z następnych etapów sekwencji. Zarówno dysocjacja kwasowo-zasadowa wody, jak i jej potencjał redoks są wyraźnie wrażliwe na obecność innego rozpuszczalnika i prawdopodobnie właśnie ta wrażliwość jest przyczyną znacznych efektów rozpuszczalnika obserwowanych doświadczalnie.

Więcej szczegółowych informacji o właściwościach fizykochemicznych wody znajduje się w podręcznikach Scholla [191] i Franksa [192].

### Emulsje

Emulsje mają poważną wadę jak podatność na zarażenie bakteriami, których nigdy nie można całkowicie wyeliminować. Bakterie rozkładają emulsję, obniża się wtedy pH i prowadzi to w końcu do korozji. Stąd poszukiwania cieczy wodnych syntetycznych. Wyróżniającą ich cechą jest szeroki zakres stosowania przy różnych procesach obróbki metali, tzn. że kilka konwencjonalnych cieczy obróbkowych może być zamienione jedną cieczą syntetyczną lub półsyntetyczną. Przeważnie ciecze półsyntetyczne zawierają również dodatki EP, co pozwala stosować je do obróbki metali w ostrzejszych warunkach. Prowadzono i prowadzi się wiele badań nad syntetycznymi cieczami, jednak jak dotąd nie uzyskano cieczy uniwersalnej.

Własności chłodzące i smarujące cieczy chłodząco-smarujących zależnie od ich rodzaju są zróżnicowane, jak widać na rys. 70 [193].

Producenci cieczy obróbkowych uważają, że dla toczenia, frezowania i wiercenia skuteczność działania cieczy syntetycznych jest taka sama lub przewyższa oleje ogólnego stosowania, ale nie jest wyższa od emulsji 
z dodatkiem EP, podczas gdy półsyntetyczne mogą być lepsze niż emulsje z dodatkami EP. Syntetyczne 
i półsyntetyczne ciecze obróbkowe są skuteczne dla większości zastosowań, do których używana jest ciecz olejowa z wyjątkiem obróbki przeciąganiem, wiercenia głębokiego i rozwiercania.

Ciecze syntetyczne i półsyntetyczne zawierają bardzo niskie stężenia dodatków; zaletami cieczy syntetycznych są:

– wydłużenie czasu pracy cieczy w porównaniu do emulsji;

– brak przykrego zapachu, chociaż czasem przy zmieszaniu z olejem 
z maszyny i następnym zarażeniu bakteriami przykry zapach może wystąpić;

– polepszenie warunków pracy przez lepszą widoczność miejsca pracy, czystość maszyny i powierzchni pracy oraz brak zapachu olejowego;

– wzrost bezpieczeństwa pracy, niepalność;

– niewrażliwość na twardość wody;

– mniejsze zanieczyszczenie środowiska;

– poprawa wykonania obróbki i wydłużenie czasu pracy narzędzi;

– zmniejszenie strat chłodziwa w obróbce i również czystsze wióry.

Wady cieczy syntetycznych:

– nieskuteczne przenoszenie wiórów z przestrzeni obrabianej do filtra,

– niesmarowanie maszyn,

– usuwanie środka smarowego z ruchomych i smarowanych części maszyn,

– niezabezpieczenie przed rdzą obrabianych części w czasie międzyoperacyjnym,

– usuwanie naturalnego tłuszczu ze skóry,

– niekorzystne działanie na farby i uszczelnienia,

– reagowanie niektórych składników z niemetalami, np. trójetanoloaminy z miedzią,

– korozyjność większości cieczy stosowanych do obróbki w stosunku do glinu,

– tendencja do tworzenia twardych nalotów na powierzchni maszyn, osprzętu rur i ściankach zbiorników, które także są dobrą pożywką dla bakterii.

## GAZOWE ŚRODKI SMAROWE

Do gazowych środków smarowych zalicza się indywidualne substancje gazowe, mieszaniny gazów oraz pary niektórych związków organicznych. Gazowe środki smarowe obniżają tarcie i zużycie powierzchni w wyniku utworzenia hydrodynamicznego filmu środka smarowego i częściej 
w praktyce granicznej warstwy reakcyjnej. Gazy mają bardzo niską gęstość i lepkość. Również dla gazów występują te same rodzaje smarowania, jak dla oleju. W charakterze tego typu środka smarowego wykorzystać można powietrze, pary ciekłych produktów naftowych (np. nafty), łatwo reagujące gazowe siarko- oraz chlorowco-pochodne (CCl2F2, CBrF3), organiczne fosforany i inne. Połączenia te adsorbują się i przeważnie reagują chemicznie z powierzchnią metalu, tworząc na niej w końcowym stadium warstewkę reakcyjną. Zaletą tego typu środków są niezwykle niskie współczynniki tarcia oraz prawie całkowity brak zanieczyszczeń w węzłach tarcia. Dodatkowym walorem gazowych środków smarowych jest możliwość ich zastosowania w skrajnie niskich lub w bardzo wysokich temperaturach pracy urządzeń, a także w warunkach znacznych ciśnień 
i intensywnego promieniowania jądrowego. W codziennych jednak zastosowaniach grupa gazowych środków smarowych jest wykorzystywana 
w minimalnym stopniu. Jest to związane z ogólną niedogodnością operacji gazami lub parami, a szczególnie z koniecznością zapewnienia hermetyzacji węzła tarcia lub całej maszyny.

## STAŁE ŚRODKI SMAROWE

Środki smarowe stałe, stosowane podobnie jak gazowe w niewielkim zakresie, są substancjami stałymi, które zwykle mają małe opory tarcia wewnętrznego.

W węźle tarcia siły tarcia zewnętrznego współpracujących powierzchni są zużywane na pokonanie mniejszych oporów tarcia wewnętrznego smaru stałego. W smarach stałych warstwowych styczne siły tarcia powodują rozrywanie słabszych wiązań występujących w ich cząsteczkach pomiędzy warstwami.

Stałe środki smarowe dzielimy na:

a) związki o strukturze warstwowej:

– disiarczki (MoS2, WS2, TaS2, NbS2, VS2, ZrS2, TiS2),

– diselenki (MoSe2, WSe2, TaSe2, NbSe2,  ZrSe2 TiSe2),

– grafit,

– azotek boru,

– fluorki, bromki, jodki (CaF2, MgF2, CaF2/BaF2 - eutektyk, PbCl2, PbCl2 CdJ2);

b) związki metali o niskiej twardości bez struktury warstwowej:

– siarczki (PbS, CdS),

– tlenki (PbO, MoO3, WO3, Sb2O3),

– molibdenian ołowiu,

– jodek srebra;

c) miękkie metale, nieorganiczne materiały plastyczne:

– Cu, Ag, Pt, Sn, Pb, Ga, In, Tl, Co, Ni, Cd,

– krzemiany metali,

– siarczki, fosforany, pirofosforany, wodorotlenki, tlenki, octany i węglany metali ziem alkalicznych i cynku,

– tlenek boru,

– szkło;

d) organiczne ciała stałe:

– poli(tetrafluoroetylen),

– kopolimery etyleno-propylenowe zawierające fluor,

– "fluorek grafitu" (CFx)n.

Efektywność działania smarów stałych w zmniejszaniu tarcia i zużycia uzależniona jest bardzo silnie od ich siły adhezji z powierzchnią tarcia oraz adsorpcji na nich tlenu i wody z powietrza i ich reakcji z powierzchnią tarcia. Siły adhezji pomiędzy powierzchnią smaru stałego a powierzchnią tarcia muszą być większe od sił wiązań wewnątrz cząsteczki smaru. Zakres stosowania stałych materiałów smarowych jest ograniczony; najczęściej wykorzystuje się je do smarowania mechanizmów w wyjątkowo ostrych warunkach temperatury (od –200 do +1500°C), ciśnienia, dużej próżni 
i dużej radiacji.

## DODATKI USZLACHETNIAJĄCE ŚRODKI SMAROWE

Związki chemiczne: organiczne zawierające w swojej cząsteczce zwykle heteroatomy, metaloorganiczne i nieorganiczne powodujące pojawienie się lub poprawienie żądanych właściwości funkcjonalnych środków smarowych nazywamy dodatkami uszlachetniającymi. Głównymi celami dodatków uszlachetniających jest zmniejszenie tarcia i zużycia smarowanych powierzchni oraz zapobieganie rozkładowi środka smarowego, korozji powierzchni i odkładania się na niej produktów zużycia i rozkładu środka smarowego.

Stosowane w olejach i smarach plastycznych dodatki uszlachetniające dzielimy na:

– inhibitory utlenienia bazy olejowej,

– inhibitory korozji i rdzy,

– deaktywatory metali,

– detergenty i dyspergatory,

– modyfikatory tarcia,

– przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe,

– podwyższające lepkość i wskaźnik lepkości,

– obniżające temperaturę krzepnięcia,

– przeciwpienne,

– emulgujące,

– antyseptyczne,

– inne.

Dodatki antyutleniające (inhibitory utlenienia) są dodatkami stosowanymi w prawie wszystkich olejach i smarach plastycznych. Są one używane w szerszym zakresie niż inne dodatki uszlachetniające. Ich zadaniem jest zapobieżenie rozkładowi oleju bazowego przez utlenianie. Działają 
one poprzez rozkład, utworzonych w reakcji tlenu z węglowodorami, wodoronadtlenków albo wolnych rodników  nadtlenkowych.

Olej smarowy lub smar plastyczny w czasie pracy są w kontakcie z tlenem powietrza, a wysoka temperatura i katalityczne właściwości metalu powierzchni tarcia stwarzają bardzo dobre warunki do utleniania oleju. Zachodzą złożone reakcje utleniania, które są autokatalityczne. Produkty utleniania zwiększają lepkość oleju, powstają kwaśne zanieczyszczenia 
o właściwościach korozyjnych oraz osady typu żywic, laków i polimerów. Związkami chemicznymi stosowanymi jako inhibitory utlenienia są:

– fenole,

– aminy aromatyczne,

– dialkilodiaminometan,

– organiczne sulfidy,

– dialkiloditiofosforany cynku,

– dialkiloditiokarbaminiany cynku, antymonu i bizmutu.

Z fenoli, jako inhibitory, utlenienia stosowane są fenole z zawadą przestrzenną, najczęściej są to: 2,6-ditertbutylo-p-krezol (121) i bifenol (122):

(121)                                                                	(122)

Z  amin  aromatycznych stosuje się najczęściej fenylo-a-naftyloaminę, alkilowane difenyloaminy, alkilowane fenotiazyny i dialkilodiaminometan oraz aminofenole. Wymienione związki mają następujące wzory chemiczne:

fenylo--naftyloamina

(123)

alkilowane difenyloaminy

(124)

alkilowane fenotiazyny

(125)

dialkilodiaminodifenylometan

(126)

aminofenole

(127)   (128)

Dla olejów pracujących w wyższych temperaturach (200–230°C) stosowane są związki kompleksowe metali VIII grupy układu okresowego 
z pirydyną, hydrochinonem, chinoliną i zasadami Schiffa.

Powszechnie stosowane antyutleniacze do olejów smarowych to dialkilo(arylo)ditiofosforany cynku oraz w smarach plastycznych dialkiloditiokarbaminiany cynku. Otrzymywane są one w prostych reakcjach syntezy.

Dialkiloditiofosforany cynku otrzymywane są według reakcji:

(129)


 (130)

Dialkiloditiokarbaminiany cynku syntezowane są wg. reakcji:

(131)

 (132)

Utlenianie węglowodorów bazy olejowej jest procesem rodnikowo-łańcuchowym składającym się z reakcji  inicjowania, propagacji i zakończenia. Reakcja jest inicjowana przez atak tlenu na wiązanie C–H, aby mogło to nastąpić, cząsteczka tlenu musi zostać zaktywowana. Tlen przyłącza się do wiązania C–H węglowodorów tworząc hydroksynadtlenki. Proces utlenienia węglowodorów zachodzi według szeregu reakcji:

(133)

lub

(134)

Reakcja biegnie dalej łańcuchowo:

(135)

(136)

Powstały wodoronadtlenek, silny utleniacz, rozpada się homolitycznie na rodniki:

(137)

Wolne rodniki alkoksy- i hydroksylowy są bardzo reaktywne i natychmiast odrywają wodór od węglowodoru (RH) dając R.

(138)

 (139)

R. reaguje bardzo szybko z tlenem do ROO..

W wyniku rozkładu hydroksynadtlenków powstają aldehydy, ketony, kwasy lub alkohole.

(140)

(141)

(142)

Alkohole utleniają się do kwasu według schematu

(143)

(144)

(145)

Aldehydy utleniają się do kwasu według schematu:

(146)

(147)

(148)

(149)

Węglowodory są również utleniane przez tlenki azotu powstające 
w procesie spalania paliwa w silnikach. Utlenianie węglowodorów tlenkami azotu przebiega według reakcji:

(150)

(151)

(152)

(153)

(154)

(155)

Wolne rodniki węglowodorowe i nadtlenkowe w wyniku reakcji rekombinacji deaktywują się w reakcjach zakończenia łańcucha kinetycznego:

(156)

(157)

(158)

Proces utleniania węglowodorów jest katalizowany również jonami metalu; w fazie inicjacji zachodzą reakcje

(159)

(160)

jony miedzi rozkładają wodoronadtlenki do aktywnych wolnych rodników nadtlenkowych i alkoksywęglowodorowych

(161)

(162)

Działanie antyutleniaczy polega na rozkładzie w reakcjach zakończenia łańcucha kinetycznego silnych utleniaczy – wodoronadtlenków i rodników nadtlenkowych do związków nieaktywnych.

2,6-ditertbutylokrezol rozkłada rodnik nadtlenkowy według reakcji (163):

(163)

Natomiast działanie antyutleniające amin aromatycznych jest bardziej złożone. Uważa się, że reagują one według reakcji (164):

(164)

Dimer reaguje z następną cząsteczką wolnego rodnika nadtlenkowego tworząc trimer, który reaguje dalej z rodnikami nadtlenkowymi do oligomeru.

Aminy diaromatyczne wiążą wiele rodników nadtlenkowych, difenyloamina może wiązać je, zależnie od rodzaju rozpuszczalnika, od 50 do 3000 [194]. Prawdopodobnie amina reaguje z wolnymi rodnikami nadtlenkowymi i węglowodorowymi według schematu:

(165)

Alkilowe i aromatyczne fosforyny rozkładają stechiometrycznie wodoronadtlenki według reakcji:

(166)

Natomiast tioetery wg. reakcji:

(167)

(168)

R – alkil lub aryl.

Reakcja disulfidów z wodoronadtlenkami jest bardzo złożona, powstaje dużo półproduktów, które są antyutleniaczami, a niektóre są również 
inicjatorami utleniania. Przemiany te można ująć poniższymi uproszczonymi reakcjami.

(169)

Ditiofosforany cynku rozkładają wodoronadtlenki według reakcji:

(170)

     Powstałe tiofosforowe produkty uczestniczą w dalszych bardzo złożonych reakcjach, powstają nowe kolejne produkty, które rozkładają wodoronadtlenki i rodniki nadtlenkowe. Przypuszcza się, że niektóre z tych produktów mogą mieć większą od ditiofosforanu cynku efektywność antyutleniającą. Szczegółowe mechanizmy działania antyutleniającego disulfidów i dialkiloditiofosforanów omówione zostaną  w rozdziałach poświęconym tym dodatkom.

Reakcja dialkiloditiokarbaminianów z wodoronadtlenkami również nie jest dostatecznie poznana, prawdopodobnie przebiega ona według schematu [194]:

(171)

(172)

(173)

(174)

Dodatki myjące (detergenty) mają za zadanie utrzymać powierzchnię silnika w czystości, zobojętnić kwaśne produkty spalania paliwa w silnikach, tj. tlenki siarki i azotu, oraz zapobiegać osadzaniu się cząstek stałych z oleju na smarowanych powierzchniach silnika. Stosowane w olejach detergenty obniżają również ich napięcie powierzchniowe, obniżają temperatury rozkładu niektórych dodatków uszlachetniających, są też dodatkami przeciwzużyciowymi oraz inhibitorami rdzy, a sole sodowe używane są jako emulgatory oleju w wodzie w produkcji cieczy chłodząco-smarujących.

Budowa chemiczna dodatków myjących jest typowa dla środków powierzchniowo czynnych, cząsteczka detergentu składa się z hydrofobowego długiego łańcucha węglowodorowego i polarnego końca cząsteczki.

Najczęściej stosowane dodatki myjące to obojętne i zasadowe sulfoniany i fenolany metali (wapnia i magnezu). Strukturę obojętnego sulfonianu wapnia przedstawia wzór:

(175)

Budowę zasadowego sulfonianu wapnia przedstawia wzór:

(176)

Sulfoniany wapnia z bardzo wysoką rezerwą alkaliczną są cząsteczkami węglanu wapnia z zaadsorbowanymi na ich powierzchni cząsteczkami alkilobenzosulfonianu wapnia, które utrzymują cząsteczki nieorganiczne węglanu wapnia w oleju w stanie trwałej zawiesiny. Utworzoną micelę sulfonianu z bardzo wysoką liczbą zasadową przedstawia poniższa struktura:

(177)

Fenolany są zwykle produktami siarkowania alkilofenoli, które następnie są zobojętniane wodorotlenkami wapnia lub magnezu. Cząsteczka fenolanu z małą rezerwą alkaliczną ma nie całkowicie  zobojętniony wodorotlenek metalu

(178)

Przez dodawanie do fenolu dużego nadmiaru wodorotlenku metalu 
i przepuszczanie przez jego roztwór dwutlenku węgla, otrzymuje się fenolan z wysoką rezerwą alkaliczną o budowie cząsteczki:

(179)

Stosowane są również salicylany metali dwuwartościowych obojętne 
i z rezerwą alkaliczną o ogólnym wzorze:

(180)

Ponieważ detergenty nie zapewniają trwałego utrzymania w stanie zawieszenia w oleju produktów rozkładu termoutleniającego bazy olejowej oraz produktów zużycia powierzchni tarcia, szczególnie przy jego niskiej temperaturze, stosowane są dodatki o doskonałych właściwościach rozpraszających (dyspergujących). Dodatki te również bardzo dobrze dyspergują wodę w oleju. Cząsteczki dodatków dyspergujących zbudowane są, podobnie jak detergenty, z długiego łańcucha węglowodorowego, zapewniającego dobrą rozpuszczalność dodatku w oleju, do którego dołączona jest grupa polarna. Grupa polarna zawiera jeden lub więcej heteroatomów azotu, tlenu i czasem fosforu, nie zawiera metali, stąd są to dodatki bezpopiołowe. Najszerzej stosowane są dodatki z heteroatomem azotu jak alkilomono- i bis-imidy kwasu bursztynowego.

(181)

x = 11¸52

y = 3¸5

(182)

alkilofenyloaminy o wzorze:

(183)

gdzie:

x – jak w (181).

Dodatek dyspergujący z heteroatomem tlenu to monoester kwasu alkilobursztynowego i pentaerytrytu

(184)
 x = 11¸52.

Dodatki rozpraszające adsorbując się grupą polarną na powierzchni stałych zanieczyszczeń oleju, przeciwdziałają ich łączeniu się w większe 
i w ten sposób tworzą ich trwałą zawiesinę.

Obecność w olejach dodatków myjących powoduje ich skłonność do pienienia, co z punktu widzenia smarowania jest szkodliwe, gdyż spieniony olej daje warstwę smarową, w której zawarte są pęcherzyki powietrza 
i przez to może ona łatwo ulegać przerwaniu. Rozproszenie  w oleju pęcherzyków powietrza zwiększa jego ściśliwość, co w wielu przypadkach nie jest pożądane, a ponadto może prowadzić do wyrzucenia oleju z układu olejenia.

Dodatki przeciwpienne tworzą na powierzchni oleju cieniutką warstewkę, nie pozwalającą na utrzymywanie się piany na oleju. Jako dodatki przeciwpienne stosowane są oleje silikonowe, dodawane w ilości tysięcznych części procentu.

Dodatki emulgujące stosowane są do produkcji cieczy chłodząco-smarujących. Zadaniem ich jest utrzymywanie trwałej emulsji oleju w wodzie. Podobnie jak w podziale środków powierzchniowo czynnych dzielimy je na anionowe, kationowe i niejonowe.

Z anionowych najczęściej stosowane są sole sodowe kwasów alkiloarylosulfonowego, alkilosulfonowego i kwasów karboksylowych, np. kwasów naftenowych. Z kationowych stosuje się sole alkiloamoniowe kwasów tłuszczowych oraz czwartorzędowe sole amoniowe. Do produkcji emulsji oraz cieczy syntetycznych, czyli cieczy chłodząco-smarujących nie będących emulsjami, stosowane są niejonowe środki powierzchniowo czynne. Stosuje się do ich produkcji omówione przy olejach syntetycznych poliglikole, a szczególnie  polietoksy- i polietoksypropoksy-glikole, poliaryloglikole i alkiloaminopoliglikole.

Inhibitory korozji są dodatkami uszlachetniającymi, które zabezpieczają powierzchnie metalowe będące w kontakcie z olejem przed atakiem korozyjnych produktów kwaśnych – zanieczyszczeń oleju smarowego powstałych w procesie utlenienia bazy olejowej. Tworzą one warstwę reakcyjną dodatku z powierzchnią metalu zabezpieczającą przed reakcją produktów kwaśnych z metalem. Warstwy te muszą być odpowiednio trwałe na działanie innych dodatków i odporne na zniszczenie w procesie tarcia. Dobrymi dodatkami przeciwkorozyjnymi są omówione wcześniej dodatki antyutleniające: dialkiloditiofosforany i dialkiloditiokarbaminiany cynku.

Inna grupa związków antykorozyjnych to kwasy alkilobursztynowe 
i ich monoestry:

(185)

(186)

kwasy alkilo(arylo)sulfonamidowe:

(187)

(188)

sarkozydy kwasów tłuszczowych:

(189)

Sole cynku, wapnia i ołowiu kwasu naftoesowego

(190)

gdzie:

Me = Zn, Ca, P.

Często stosowane są organiczne związki chelatujące na powierzchniach stopów miedzi i srebra, są to alkiloimidazol i benzotriazol o wzorach:

alkiloimidazol 	alkilobenzotriazol

(192)

Jako dodatki przeciwkorozyjne stosowane są również siarkowane 
i fosforosiarkowane terpeny. Inhibitory rdzy przeciwdziałają rdzewieniu żelaznych powierzchni kontaktujących się z olejem zawierającym wodę. Ich działanie opiera się na tworzeniu warstw silnie zaadsorbowanych fizycznie dodatków na powierzchni metalu. Warstwa ta zapobiega bezpośredniemu kontaktowi powierzchni z wodą. Inhibitorami rdzy są alkilobenzenosulfoniany baru, wapnia i sodu, dialkiloditiokarbaminiany metali, tiazole, sarkozydy, estry kwasu fosforowego i monoester sorbitu o wzorze:

(191)

(193)

Dodatki – deaktywatory metali – są związkami chemicznymi, które kompleksują z metalem. Kompleks tworzy warstwę adsorpcyjną, która przeciwdziała katalitycznemu wpływowi metali na utlenianie oleju oraz na korozję powierzchni metalu. Deaktywatorami metali są: triarylofosforyny, niektóre związki siarki, diaminy i pochodne ditiolothiadiazolu.

Dodatki lepkościowe podwyższają lepkość olejów, szczególnie w wyższych temperaturach, poprawiają także jego wskaźnik lepkości. Poprawa wskaźnika lepkości polega na zmniejszeniu spadku lepkości oleju spowodowanego wzrostem jego temperatury.

Wszystkie dodatki lepkościowe są związkami wielkocząsteczkowymi. Najbardziej rozpowszechnione są:

– poliizobutyleny:

(194)

– polimetakrylany i poliakrylany (estry alkoholi posiadających od 4 do 8 atomów węgla w cząsteczce):

(195)

– kopolimery olefinowe (kopolimery etylenowo-propylenowe, kopolimery etylenu, propylenu i heksadienu):

(196)

– polistyren:

(197)

– kopolimery styrenowo-dienowe:

(198)

W niskich  temperaturach cząsteczki polimerów skręcone spiralnie są zawieszone w oleju i znajdują się w nim w stanie koloidalnym. W temperaturach wyższych rozpuszczają się w oleju i następuje rozprostowanie ich łańcuchów na całą długość. Zwiększa się w ten sposób powierzchnia kontaktu dodatek-olej, hamując ruchliwość oleju i zwiększając wewnętrzne tarcie między jego cząsteczkami, co powoduje podwyższenie lepkości 
i wskaźnika lepkości.

Efekt działania dodatków lepkościowych zależy od ich zawartości 
w oleju, jego masy cząsteczkowej oraz właściwości oleju bazowego. Masa cząsteczkowa dodatków mieści się w zakresie 50 000¸1 000 000. Ze wzrostem masy cząsteczkowej dodatku efektywność w podwyższaniu wskaźnika lepkości oleju rośnie, natomiast jego odporność na ścinanie maleje. Zmniejszenie wymiarów cząsteczek polimerów, w wyniku ich ścinania oraz występujących w styku tarciowym podwyższonej temperatury, procesów utleniania i hydrolizy, pogarsza właściwości dodatku. Dlatego niektóre polimery, jako dodatki lepkościowe, stosowane są w obecności innych dodatków, które podnoszą ich chemiczną stabilność.

Kopolimery zawierające grupy karboksylowych estrów oraz jedną lub więcej polarnych grup, takich jak: aminowa, imidowa, hydroksylowa, eterowa, epoksydowa, fosforoestrowa, karboksylowa, karboksylowa-bezwodnikowa albo nitrylowa, generalnie posiadają właściwości dyspergujące i lepkościowe. Dodatki lepkościowe mogą również obniżać temperaturę krzepnięcia oleju.

Depresatory są dodatkami obniżającymi temperaturę krzepnięcia olejów przez modyfikację krystalizacji parafin. Podczas ich krystalizacji tworzą one zamknięte, siatkowe struktury przestrzenne, które adsorbują polimer i tworzą masę podobną do żelu. Depresatory pokrywają małe kryształy parafiny cienką błonką, nie dopuszczając do łączenia się ich w większe skupiska, a w konsekwencji do powstania struktury szkieletowej, która 
utrudnia płynięcie oleju. Tak więc depresatory nie wstrzymują krystalizacji stałych węglowodorów, lecz powodują powstawanie skrajnie małych i nie posiadających zdolności kohezyjnych kryształów, które nie tworzą dużych konglomeratów. Depresatorami są polimery: polimetakrylany alkilowe 
i jego kopolimery, kopolimery winylowo-fumarowe, polimery i kopolimery alfaolefin. Stosowane są również produkty kondensacji Friedela-Craftsa chlorowanych parafin i związków aromatycznych, naftalenu i fenolu. Masy cząsteczkowe depresatorów są znacznie niższe niż dodatków lepkościowych, zwykle są one w zakresie od 500 do 100 000.

Dodatki poprawiające właściwości smarne środków smarowych są związkami chemicznymi, które uczestniczą w reakcjach tribochemicznych w zakresie najszerszym spośród wszystkich dodatków uszlachetniających. Dodatki te dzielimy na:

– przeciwzatarciowe,

– przeciwzużyciowe,

– modyfikatory tarcia.

Dodatki przeciwzatarciowe, zwane dodatkami EP (wysokie naciski), są organicznymi związkami chemicznymi, które przeciwdziałają zespawaniu i nadmiernemu zużyciu powierzchni tarcia w czasie smarowania. Dodatki te w swojej cząsteczce zawierają jeden lub więcej heteroatomów, takich jak: siarka, fosfor oraz chlor. Funkcje przeciwzatarciowe posiada również grupa karboksylowa, czy to w postaci kwasu czy też soli. Wszystkie te związki w trudnych warunkach tarcia granicznego i mieszanego reagują z metaliczną powierzchnią tarcia do prostego związku nieorganicznego. Utworzone związki nieorganiczne (siarczek, fosforan, tiofosforan, chlorek) mają niższą od metalu kontaktu wytrzymałość na ści-

nanie i przeciwdziałają sczepieniu adhezyjnemu powierzchni tarcia (zespawaniu powierzchni styku tarciowego).

Związkami chemicznymi efektywnie działającymi jako dodatki EP są siarkowane: tłuszcze, węglowodory, estry metylowe nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz terpeny, ponadto do nich zaliczamy  alifatyczne 
i aromatyczne sulfidy, organiczne fosforyny i fosforany, fosforany amoniowe, fosforosiarkowane węglowodory, dialkilo(arylo)ditiofosforany 
i dialkiloditiokarbaminiany metali oraz chlorowane parafiny, chlorosiarkowane oleje tłuszczowe oraz naftenian ołowiu.

Siarkowane substancje chemiczne posiadają w swojej cząsteczce wiązania sulfidowe składające się z jednego lub większej liczby atomów siarki. Są to mono-, di-, tri- i więcej -sulfidy. Ze wzrostem liczby atomów siarki w wiązaniu sulfidowym powyżej dwóch znacznie rośnie reaktywność chemiczna tych substancji z powierzchnią tarcia i stają się one wtedy korozyjne. W wyniku siarkowania węglowodorów tworzą się w cząsteczce związku mostki siarkowe:

(199)

Z disulfidów organicznych najlepsze własności EP wykazuje disulfid benzylowy, a przeciwzużyciowe disulfid difenylowy; odpowiednio o wzorach:

(200)

i

(201)
Olej syntetyczny typu estru kwasu fosforowego z fenolami stosowany jest również jako dodatek przeciwzużyciowy i EP.

Jako dodatki przeciwzatarciowe stosowane są  również fosforyny 
o wzorze (114):

(202)

gdzie:

R – łańcuch weglowodorowy o C >10.

Wielofunkcyjne dodatki - dialkiloditiokarbaminiany ołowiu lub antymonu są dobrymi dodatkami przeciwzatarciowymi.

Dodatki przeciwzużyciowe zmniejszają zużycie powierzchni tarcia przy umiarkowanych obciążeniach. Najszerzej stosowane są dialkilo(arylo)-ditiofosforany cynku, fosforany trójkrezylu, fosforyny, tiofosforyny, siarkowane węglowodory, dialkiloditiokarbaminiany cynku oraz kompleksy dwurdzeniowe tiooksomolibdenu, ten ostatni związek o wzorze:

(203)

gdzie:

X – O lub S,

L – ligand dialkiloditiofosforanowy lub dialkiloditiokarbaminowy.

Dodatki przeciwzużyciowe obniżają zużycie, w kontakcie i reakcji 
z metalem powierzchni tarcia tworzą warstwy adsorpcyjne i związki reakcyjne, obniżają opory tarcia,  w wyniku tego uzyskuje się również obniżenie zużycia.

Dodatki obniżające współczynnik tarcia działają na zasadzie podniesienia trwałości zaadsorbowanego fizycznie filmu powierzchniowego. Wysokopolarne cząsteczki dodatków adsorbują się na powierzchni tarcia 
i pozostają tam w czasie procesu tarcia zapobiegając kontaktowi metal-metal. Do dodatków obniżających tarcie (modyfikatory tarcia) należą głównie kwasy i aminy tłuszczowe, tłuszcze oraz sole amoniowe ditiofosforanów, N-acylosarkozydy i ich pochodne, mieszaniny kwasów organofosforowych i tłuszczowych.